混合动力总成耐久性试验方法

Durability Test Method For Hybrid Powertrain

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国内燃机学会  发布

ICS 27.020

团体标准

T/CSICE XXXX-20XX

CCS J 92

目　　次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　混合动力总成	1

3.2　混合动力总成耐久性	1

4　试验条件	1

4.1　试验要求	1

4.2　设备要求	2

4.3　设备布置	3

5　试验程序	3

5.1　试验前精密测量	3

5.2　发动机磨合试验	3

5.3　增程器电机能量转换效率试验	3

5.4　驱动电机转速转矩特性试验	3

5.5　耐久性试验	4

5.6　性能复试	4

5.7　拆检	4

5.8　试验后精密测量	4

6　耐久性试验规范	4

6.1　试验项目	4

6.2　起停耐久试验规范	4

6.3　扭矩冲击试验规范	5

6.4　转速扭矩冲击试验规范	6

6.5　综合耐久试验规范	7

7　结果评价	12

7.1　性能评价	12

7.2　主观评价	13

附　录　A	14

附　录　B	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国内燃机学会标准管理部提出。

本文件由中国内燃机学会归口。

本文件起草单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司、上海交通大学、合肥工业大学、东风汽车公司研发总院、极光湾（宁波）智能科技有限公司、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、长城汽车股份有限公司、中国内燃机学会、安徽水利水电职业技术学院。

本文件主要起草人：钱多德、胡必谦、李英涛、徐宏昌、钱叶剑、梁程、孙泽、殷勇、刘国庆、吴广权、段景辉、杨国峰、曹文霞、郝佳佳。

本文件于XXXX年首次发布。

混合动力总成耐久性试验方法

1　范围

本标准规定了混合动力总成耐久性试验方法。

本标准适用于增程式及串并联式混合动力系统考核。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1883  往复活塞式内燃机术语

GB/T 18297-2024  汽车发动机性能试验方法

GB/T 18488  电动汽车用驱动电机系统试验方法

GB/T 19055-2024  汽车发动机可靠性试验方法

GB/T 19596  电动汽车术语

GB/T 29307  电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法

QC/T 893  电动汽车用驱动电机系统故障分类和判断

QC/T 1086-2017  电动汽车用增程器技术条件

3　术语和定义

GB/T 1883、GB/T 18488、GB/T 19596、QC/T 1086界定的术语和定义适用于本文件。

3.1　混合动力总成

混合动力总成系指混合动力汽车的动力系统总成，其主要功能在于促使传统燃油发动机与电动机协同运作，进而达成更高的能源利用效率。

3.2　混合动力总成耐久性

混合动力总成耐久性是指新能源汽车的混合动力总成在长时间使用进程中，抵御磨损、劣化、疲劳以及故障，维持其设计性能与功能的能力。

4　试验条件

4.1　试验要求

1）试验需准备三台混合动力总成（发动机 + 混动变速箱），分别标记为A、B、C，且混合动力总成应处于工装样件状态或量产状态。

2）试验过程中，发动机水温、机油温度、电机温度、电机控制器温度等需处于产品规格要求的范围之内。

3）燃料：应按照设计规定选用相应牌号的燃料。

4）润滑油：需按照汽车使用说明书的规定进行润滑油型号的添加与更换。

5）冷却液：应采用规定的冷却液。

4.2　设备要求

本试验需要在混合动力总成台架进行，台架要求见表1，设备要求见表2。

表１　台架要求

| 试验名称 | 运行台架 | 台架至少需包含以下设备 |
| --- | --- | --- |
| 混合动力总成耐久性试验 | 混合动力总成台架 （根据混动总成型号或驱动形式，采用单/双电机/四电机混动总成台架） | 电力测功机 油耗仪 发动机冷却液恒温装置 中冷器恒温装置 电机系统冷却液恒温装置 电池模拟器 功率分析仪 电流传感器 混动数据采集装置 |
| 备注：混动总成只有增程电机时，试验可以不用测功机，其他设备要求不变。 |  |  |

表2　设备要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 电池模拟器功率 | 超过混合动力总成最大值+20% |
| 电池模拟器电压 | 混动电机标称电压*±110% |
| 测功机额定功率及扭矩（kW/Nm） | 超过驱动电机输出端最大值+10% |
| 最大允许转速(r/min) | 超过驱动电机输出端最大转速+20% |
| 转速(r/min) | 转速测量误差±2 r/min |
| 扭矩（Nm） | 扭矩测量精度0.5级 |
| 温度（℃） | 热电偶误差不超过±1℃ |
| 压力（kPa） | 压力测量误差±0.1 kPa |
| 电流（A） | 电流测量精度0.2级 |
| 电压（V） | 电压测量精度0.2级 |
| 油耗仪(kg/h) | 测量误差不大于所测量值的±1% |
| 燃油恒温设备 | 柴油温度控制在38℃±5℃；汽油温度控制在25℃±5℃。 |
| 发动机冷却液恒温设备 | 冷却液温度控制误差不超过±2℃，能够满足试验条件需求 |
| 电机冷却液恒温设备 | 冷却液温度控制误差不超过±1℃，能够满足试验条件需求 |

4.3　设备布置

需要测量的参数及传感器布置参见附录A(表A.1)；

传感器记录频率≥1 Hz。

5　试验程序

5.1　试验前精密测量

试验前，对发动机及混动变速箱的主要零部件开展精密测量，测量项目涵盖如下方面：

1）发动机曲轴轴径、轴瓦、缸筒、活塞组，以及凸轮、挺柱、摇臂、气门、导管等摩擦副的尺寸与间隙；

2）发动机曲轴、凸轮轴的止推间隙和齿隙；

3）发动机与混动变速箱连接花键及花键套的尺寸与间隙；

4）混动变速箱电机轴及轴承的尺寸与间隙。

5.2　发动机磨合试验

在开展耐久性试验之前，发动机需进行独立磨合。磨合过程应依照表3所规定的工况顺序实施，且磨合时长应不少于20小时。

表3　发动机磨合试验工况表

| 转速 负荷% | 1000 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | — | nr-500 rpm | nr rpm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15% | 1 | 4 | 7 | — | 25 | 28 |
| 30% | 2 | 5 | 8 | — | 26 | 29 |
| 45% | 3 | 6 | 9 | — | 27 | 30 |
| 60% | 31 | 33 | 35 | — | 47 | 49 |
| 75% | 32 | 34 | 36 | — | 48 | 50 |
| 备注： 1、nr为额定转速； 2、负荷百分比为各自转速油门全开最大扭矩的百分比。（如1400 rpm@15%负荷为在1400 rpm油门全开时扭矩的15%）； 3.每个工况点磨合时间为30分钟； 4.磨合试验发动机水温控制在90±5℃，油温自然跟随。 |  |  |  |  |  |  |

5.3　增程器电机能量转换效率试验

发动机完成磨合后，依照主机厂规定，遵循QC/T 1086 - 2017《电动汽车用增程器技术条件》第5.6章节之要求，开展混合动力总成能量转换效率试验。

5.4　驱动电机转速转矩特性试验

按GB/T 18488.2-2015章节7.2的要求进行转速－转矩特性及效率测试。

5.5　耐久性试验

按照第6章规定进行。

5.6　性能复试

重复步骤5.3与步骤5.4。

5.7　拆检

拆检试验后的发动机与混动变速箱：

1）检测紧固件（螺栓、螺母）拧紧力矩的衰减量；

2）针对与性能相关的总成件，按照制造厂的控制要求进行拆检分析；

3）对主要摩擦副表面拍摄局部清晰图像；

4）拍摄失效零部件的整体外观、断口截面及裂纹的放大图像；

5）拍摄活塞上、下表面，火花塞及喷油器的图像；

6）拍摄发动机油底壳、罩盖、缸盖、活塞、凸轮轴等表面沉积物、油泥及漆膜的图像；

7）拍摄发动机和混动变速箱密封处存在窜漏痕迹的图像。

5.8　试验后精密测量

重复5.1，完成精密测量之后，需对所有零部件进行妥善保存，以便开展后续的检查与分析工作。

6　耐久性试验规范

6.1　试验项目

按照动力系统的混动类别进行耐久性试验，试验项目见表4。

表4　不同混动类型的混合动作总成耐久性试验项目

| 混动动力类型 | A混动总成 | B混动总成 | C混动总成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起停耐久试验 （起停次数） | 扭矩冲击试验 （扭矩冲击次数） | 转速扭矩冲击 （持续时间） | 综合耐久试验 |
| 增程式 | 10万 | 30万 | 600 h | — |
| 串并联式 | 10万 | 30万 | — | 1000 h |
| 注1：耐久性试验总时长对应混动总成运行总里程30万公里，实际可根据产品质保里程调整。 |  |  |  |  |

6.2　起停耐久试验规范

起停耐久试验规范见图1。

图1　起停耐久试验规范示意图

注 1：起动、停机逻辑与整车控制逻辑相同。

注 2：一次停机加启动循环的总时长≤15秒，需确保1分钟内起停次数不少于4次。

注 3：每完成5000次起停工况运行后，需运行30分钟的积碳清理工况（积碳清理工况可依据机型进行适当调整，建议在发动机过量空气系数≥1的中高负荷工况下开展）。

注 4：本试验工况为台架室温工况；起停工况下发动机水温不低于60℃，机油温度自然随之变化；积碳清理工况下水温为88℃±5℃，机油温度同样自然随之变化。

6.3　扭矩冲击试验规范

扭矩冲击试验规范见表5和图2。

表5　扭矩冲击工况参数定义

| 序号 | 转速 | 扭矩 | 运行时间 | 循环总时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | nt | 0过渡到Tn | 3 s~5 s | 6 s~8 s |
| 工况2 | nt | Tn过渡到0 | 3 s |  |
| 注1：Tn——最大持续扭矩；nt——最大持续扭矩对应的最大转速； 注2：扭矩从0过渡到Tn的时间可按照机型适当匹配，建议控制在3 s~5 s。 |  |  |  |  |

图2　扭矩冲击试验规范示意图

6.4　转速扭矩冲击试验规范

转速扭矩冲击试验规范见表6和图3。

图3　转速扭矩冲击试验规范示意图

表6　转速扭矩冲击工况参数定义

| 序号 | 转速 | 扭矩 | 运行时间 | 循环总时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | nS过渡至nt | 0过渡到Tp | 建议2s（按最大扭矩响应速度） | 10 s |
| 工况2 |  | 维持Tp | 2 s |  |
| 工况3 |  | Tp过渡到Tn | 1 s |  |
| 工况4 | 维持nt | 维持Tn | 3 s |  |
| 工况5 | nt过渡至nS | Tn过渡至0 | 2 s |  |
| 注1：表中的Tp——峰值扭矩；Tn——最大持续扭矩；nt——最大持续扭矩对应的最大转速；nS——增程器允许的驻车发电最低转速； 注2：扭矩从0过渡到Tp的时间根据不同机型最大扭矩响应速度进行适配； 注3：工况1+工况2+工况3总时间控制在5 s； |  |  |  |  |

6.5　综合耐久试验规范

串并联式混合动力总成有必要开展综合耐久试验，具体试验规程如下：

- 串并联式混合动力总成启动后，需对发动机、驱动电机、发电机、DC/DC、电机控制器的工作状态进行检查确认，确保其处于正常运行状态。停机后，做好启动试验程序的准备工作。

- 依据图4至图9所示的循环工况开展耐久性试验。该试验每个循环时长为1小时，且分为5个阶段：车速20 kM/h串联工况（阶段1，单个循环时长1分钟，共计3个循环）、车速60 kM/h并联工况（阶段2，单个循环时长1分钟，共计15个循环）、车速40 kM/h串联工况（阶段3，单个循环时长1分钟，共计9个循环）、车速80 kM/h并联工况（阶段4，单个循环时长4分钟，共计6个循环）以及最高持续车速并联工况（阶段5，单个循环时长6分钟，共计2个循环）。各阶段的试验工况需依次按照图4至图9所示进行调控，各阶段的运行时间则按照图4所示进行把控。在串联模式下，发动机的转速与扭矩需根据发电机的发电需求进行调控。

- 各阶段之间的过渡时间应控制在30秒以内。

- 在试验过程中，并联模式下混动总成变速箱的档位以及驱动电机的转速需按照标定策略进行控制。在车速20 kM/h和车速40 kM/h的串联条件下，发电机的转速控制需分别按照图5和图7的要求执行。

- 试验过程中，驱动电机和发电机冷却液的进口温度需控制在技术要求的最高许用温度减去2℃至最高许用温度的区间内；发动机的出水温度需控制在83℃至93℃的范围内。

- 电机和发动机转速的变化时间需按照最快响应速度进行控制。

- 在整车试验过程中，需控制高压供电系统依次在额定电压、最高电压、最低电压条件下运行，具体为：前80%的试验时间工作于额定电压，中间10%的时间工作于最高电压，末尾10%的时间工作于最低电压。（电压值由车辆匹配电池决定，额定电压即电池的额定电压，最高电压对应电池满SOC时的输出电压，最低电压对应电池低SOC时的输出电压）。

阶段1,3 min,车速20 km/h串联

阶段2,1 5 min,车速60 km/h并联

阶段3,9 min,车速40 km/h串联

阶段4,24 min,车速80 km/h并联

阶段5,12 min,最高持续车速并联

图4　串并联系统耐久性试验单个循环工况

T3m

T3m

T3n

T3e

n1s

i

n1m

i

T1s

T1n

停机

i

停机

i

10s

30s

10s

10s

20s

20s

图5　循环阶段1——车速20 kM/h串联条件下试验工况

标识说明：

1）T3m指驱动电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

2）T3n指驱动电机相应转速下的最大持续扭矩；

3）T3e指驱动电机相应转速下进行最大能量回收时的扭矩；

4）n1s指发电机能够维持运转的最低转速；

5）n1m指发电机最大持续扭矩对应的最低转速；

6）T1s指发电机对应最低持续运行转速下的最小发电量对应扭矩；

7）T1n指发电机最大持续扭矩。

图6　循环阶段2——车速60 kM/h并联条件下试验工况

标识说明：

1）T3m指驱动电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

2）T3n指驱动电机在相应转速下的最大持续扭矩；

3）T3d指驱动电机在相应转速下以最小功率驱动时输出的扭矩；

4）T3e指驱动电机相应转速下进行最大能量回收时的扭矩；

5）T2max指发动机在相应转速下的最大净扭矩；

6）T1d指发电机在相应转速下以最小功率发电时的扭矩；

7）T1m指发电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

8）T1n指发电机在相应转速下的最大持续扭矩。

停机

i

停机

i

T3m

T3m

T3e

T3n

n1s

i

n1t

i

T1i

T1n

10s

30s

10s

10s

10s

30s

20s

图7　循环阶段3——车速40 kM/h串联条件下试验工况

标识说明：

1）T3m指驱动电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

2）T3n指驱动电机在相应转速下的最大持续扭矩；

3）T3e指驱动电机相应转速下进行最大能量回收时的扭矩；

4）n1s指发电机能够维持运转的最低转速；

5）n1t指发电机最大持续扭矩对应的最大转速；

6）T1i指发电机对应最低持续运行转速下的最大持续输出扭矩；

7）T1n指发电机最大持续输出扭矩。

图8　循环阶段4——车速80 kM/h并联条件下试验工况

标识说明：

1）T3m指驱动电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

2）T3n指驱动电机在相应转速下的最大持续扭矩；

3）T3d指驱动电机在相应转速下以最小功率驱动时输出的扭矩；

4）T3e指驱动电机相应转速下进行最大能量回收时的扭矩；

5）T2max指发动机在相应转速下的最大净扭矩；

6）T1n指发电机在相应转速下最大持续输出扭矩；

7）T1m指发电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

8）T1p指发电机在相应转速下的峰值扭矩；

9）T1d指发电机在相应转速下以最小功率发电时的扭矩；

10）T1p峰值扭矩持续时间可根据机型适配。

图9　循环阶段5——最高持续车速并联条件下试验工况

标识说明：

1）T3n指驱动电机在相应转速下的最大持续扭矩；

2）T3p指驱动电机在相应转速下的最大峰值扭矩；

3）T3d指驱动电机在相应转速下以最小功率驱动时输出的扭矩；

4）T3e指驱动电机相应转速下进行最大能量回收时的扭矩；

5）T2max指发动机在相应转速下的最大净扭矩；

6）T1n指发电机在相应转速下最大持续输出扭矩；

7）T1m指发电机在相应转速下50%的最大持续扭矩；

8）T1p指发电机在相应转速下的峰值扭矩；

9）T1d指发电机在相应转速下以最小功率发电时的扭矩；

10）T1p和T3p峰值扭矩持续时间可根据机型适配。

7　结果评价

7.1　性能评价

在开展耐久试验前与试验后，分别针对混合动力总成、发动机、发电机以及驱动电机开展性能测试，并依据以下要求进行评估（表4）

表7　耐久试验后性能参数评价要求

| 被测件 | 性能参数 | 指标限值 |
| --- | --- | --- |
| 混合动力总成 | 最高油电转化率试验前、后变化率 | ≤10% |
|  | NVH | 运转时无异响 |
| 发动机 | 额定功率试验前、后变化率 | ≤5% |
|  | 最大净扭矩试验前、后变化率 | ≤5% |
|  | 发动机额定功率电机燃比 | ≤0.15% |
| 发电机与驱动电机 | 额定转速下峰值扭矩试验前、后变化率 | ≤5% |
|  | 最高工作转速下峰值扭矩试验前、后变化率 | ≤5% |
|  | 绝缘电阻值 | 满足GB/T 18488.1相关要求 |

7.2　主观评价

对混合动力总成进行拆解，依据GB/T 19055和QC/T 893的相关要求，针对发动机、电机、电机控制器、变速齿轮等零部件的磨损、裂化、裂纹等状况展开评估，并填写零部件评价表（具体可参考附录B）。

附　录　A

（规范性）

试验过程参数采集表

表A.1试验测量参数采集表

| 序号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | ℃ |
| 2 | 发动机进水温度 | ℃ |
| 3 | 发动机出水温度 | ℃ |
| 4 | 燃油温度 | ℃ |
| 5 | 大气压力 | kPa |
| 6 | 空气滤清器后压力 | kPa |
| 7 | 排气压力 | kPa |
| 8 | 燃油进油压力 | kPa |
| 9 | 发动机进水压力 | kPa |
| 10 | 发动机出水压力 | kPa |
| 11 | 主油道压力 | kPa |
| 12 | 主油道温度 | ℃ |
| 13 | 发电机温度 | ℃ |
| 14 | 驱动电机温度 | ℃ |
| 15 | 电机控制器温度 | ℃ |
| 16 | 总排温 | ℃ |
| 17 | 动力总成输出转速 | r/min |
| 18 | 动力总成输出扭矩 | Nm |
| 19 | 发动机转速 | r/min |
| 20 | 发动机扭矩 | Nm |
| 21 | 发电机转速 | r/min |
| 22 | 发电机扭矩 | Nm |
| 23 | 驱动电机转速 | r/min |
| 24 | 驱动电机扭矩 | Nm |
| 25 | 电驱系统电压 | V |
| 26 | 发电机输出电流 | A |
| 27 | 驱动电机输出电流 | A |

附　录　B

（规范性）

混合动力总成零部件评价表

表B.1混合动力总成零部件评价表

| 评价人： |  |  | 试验项目： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价时间： |  |  | 试验周期： |  |  |
| 评价地点： |  |  | 发动机编号： |  |  |
| 零部件 | 评价内容 | 参考限值（磨损量） μm | 主观评价 | 测量磨损量 μm | 打分 |

说明：打分依据如下表所示。

| 打 分 | 描 述 | 评 价 标 准 |
| --- | --- | --- |
| A | 优秀 | A：新的一样没有损坏或破损 |
| B | 良好 | B：基本ok，表明发动机的性能在允许范围内 |
| C+ | 一般 | C+：稍微改进就可以达到B的要求； |
| C- | 要改善 | C-：必须改进，但要接触零部件的关联性； |
| D | NG | D：完全不行，要进行改进，需要做出判断依据； |

T/CSICE XXX-XXX