高原车用柴油技术要求

Technical requirements of diesel fuel for plateau motor vehicles

XXXX-XX-XX发布

XX-XX-XX实施

中国内燃机学会  发布

ICS 27.020

团体标准

T/CSICE XXXX-202X

CCS J 92

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国内燃机学会标准管理部提出。

本文件由中国内燃机学会归口。

本文件起草单位：燃情智创科技（苏州）有限公司、山东京博新能源控股发展有限公司、吉林大学、山东京博石油化工有限公司、黄河三角洲京博化工研究院有限公司。

本文件主要起草人：祝伟、贾丹丹、徐林勋、姜雪丽、韩永强、卢梦林、尹博、郭孔鲁、董凯悦

本文件于2026年首次发布。

高原车用柴油技术要求

- 1  范围

本文件规定了高原车用柴油的技术要求、试验方法、取样、检验规则、包装、标志、运输和贮存、安全。

- 本标准适用于3000米以上海拔高原地域压燃式柴油发动机汽车使用的，由石油、煤炭制取或加有改善性能添加剂的车用柴油。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 19147 车用柴油

GB/T 258  轻质石油产品酸度测定法

GB/T 260  石油产品水分测定法

GB/T 261  闪点的测定  宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265  石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 268  石油产品残炭测定法（康氏法）

GB/T 386  柴油十六烷值测定法

GB/T 508  石油产品灰分测定法

GB/T 510  石油产品凝点测定法

GB/ T511  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885  石油计量表

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 6536  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 11133  石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定  卡尔费休库仑滴定法

GB/T 11139  馏分燃料十六烷指数计算法

GB/T 11140  石油产品硫含量的测定  波长色散 X 射线荧光光谱法

GB/T 17144  石油产品残炭测定法（微量法）

GB/T 20828  柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）

GB/T 23801  中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定  红外光谱法

GB 30000.7  化学品分类和标签规范  第7部分：易燃液体

GB/T 30515  透明和不透明液体石油产品运动黏度  测定法及动力黏度计算法

GB/T 33400  中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH 0164     石油产品包装，贮运及交货验收规则

SH/T 0175  馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

SH/T 0246  轻质石油产品中水含量测定法（电量法）

NB/SH/T 0248  柴油和民用取暖油冷滤点测定法

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U 形振动管法）

SH/T 0606  中间馏分烃类组成测定法（质谱法）

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0694  中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

NB/SH/T 0765  柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）

SH/T 0806  中间馏分芳烃含量的测定  示差折光检测器高效液相色谱法

NB/SH/T 0916  柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定  红外光谱法

ASTM D7039  汽油、柴油、喷气燃料、煤油、生物柴油、生物调合柴油以及乙醇汽油中硫含量的测定（单波长色散X射线荧光光谱法）（Standard Test Method for Sulfur in Gasoline，Diesel Fuel，J-et Fuel，Kerosine，Biodiesel，Biodiesel Blends，and Gasoline-Ethanol Blends by Monochroma-tic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry）

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  产品分类

高原车用柴油按凝点分为两个牌号：

-20号高原车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在-14 ℃以上的气候条件下使用；

-35号高原车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在-29 ℃以上的气候条件下使用。

- 5  技术要求和试验方法

5.1 高原车用柴油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，添加剂应按推荐的适宜用量使用。高原车用柴油中不应含有任何可导致车辆无法正常运行的添加物和污染物。高原车用柴油中不得人为加入甲醇。高原车用柴油适用于3000米以上海拔地域柴油机装备。

5.2 高原车用柴油的技术要求和试验方法见表1。

表1 高原车用柴油技术要求和试验方法

| 项 目 |  |  | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20号 | -35号 |  |
| 氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100 mL） |  | 不大于 | 2.0 |  | SH/T 0175 |
| 硫含量a/（mg/kg） |  | 不大于 | 10 |  | SH/T 0689 |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100 mL） |  | 不大于 | 7 |  | GB/T 258 |
| 10%蒸余物残炭b（质量分数）/% |  | 不大于 | 0.3 |  | GB/T 17144 |
| 灰分（质量分数）/% |  | 不大于 | 0.01 |  | GB/T 508 |
| 铜片腐蚀（50 ℃，3 h）/级 |  | 不大于 | 1 |  | GB/T 5096 |
| 水含量c（体积分数）/% |  | 不大于 | 痕迹 |  | GB/T 260 |
| 润滑性 校正磨痕直径（60 ℃）/μm |  | 不大于 | 460 |  | NB/SH/T 0765 |
| 多环芳烃含量d（质量分数）/% |  | 不大于 | 7 |  | SH/T 0806 |
| 总污染物含量/（mg/kg） |  | 不大于 | 24 |  | GB/T 33400 |
| 环烷烃含量（质量分数）/% |  | 不小于 | 45 |  | SH/T 0606 |
| 运动黏度e（20 ℃）/（mm2/s） |  | 不大于 | 2.0~5.0 |  | GB/T 265 |
| 凝点/ ℃ |  | 不高于 | -20 | -35 | GB/T 510 |
| 冷滤点/ ℃ |  | 不高于 | -14 | -29 | NB/SH/T 0248 |
| 闪点（闭口）/℃ |  | 不低于 | 55 |  | GB/T 261 |
| 十六烷值 |  | 不小于 | 49 | 47 | GB/T 386 |
| 十六烷值指数f |  | 不小于 | 46 | 43 | SH/T 0694 |
| 馏程 |  |  |  |  |  |
| 10%回收温度/℃ 50%回收温度/℃ 90%回收温度/℃ 95%回收温度/℃ |  | 不高于 不高于 不高于 不高于 | 210 250 310 330 |  | GB/T 6536 |
| 密度g（20 ℃）/（kg/m3） |  |  | 825~840 |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 脂肪酸甲酯含量h（体积分数）/% |  | 不大于 | 1.0 |  | NB/SH/T 0916 |
|  | a 也可采用GB/T 11140和ASTM D7039进行测定，结果有异议时，以SH/T 0689方法为准。 b也可采用GB/T 268进行测定，结果有异议时，以GB/T 17144方法为准。若车用柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂，10%蒸余物残炭的测定应使用不加硝酸酯的基础燃料进行。车用柴油中是否含有硝酸酯型十六烷值改进剂的检验方法见GB 19147附录B。 c可用目测法，即将试样注入100 mL玻璃量筒中，在室温(20℃ ± 5℃)下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分。也可采用GB/T 11133和SH/T0246测定，结果有异议时，以GB/T 260方法为准。 d也可采用SH/T 0606进行测定，结果有异议时，以SH/T 0806方法为准。 e也可采用GB/T 30515进行测定，结果有异议时，以GB/T 265方法为准。 f十六烷指数的计算也可采用GB/T 11139。结果有异议时，以SH/T 0694方法为准。 g也可采用SH/T 0604进行测定，结果有异议时，以GB/T 1884和GB/T 1885方法为准。 h脂肪酸甲酯应满足GB/T 20828要求。也可采用GB/T 23801进行测定，结果有异议时，以NB/SH/T 0916方法为准。 |  |  |  |  |

- 6  取样

取样按 GB/T 4756 进行，取 4 L 作为检验和留样用。

- 7  标志、包装、运输和贮存

- 7.1  向用户销售的符合本标准表1要求的-20号车用柴油、-35号车用柴油所使用的加油机都应明确标示产品的名称、牌号，并应标识在汽车驾驶者可以看见的地方。

- 7.2  高原车用柴油属易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按SH 0164、GB 30000.7-2013和GB 190进行。

- 8  安全

根据《全球化学品统一分类和标签制度》《危险化学品分类信息表》与《化学品分类和标签规范》系列标准（GB 30000.2-2013—GB 30000.29-2013），该产品属于易燃液体，类别 3。

- 8.1 危险性概述

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

- 8.2 防护措施

a)	 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

b) 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

c) 皮肤和身体防护：穿一般作业防护服。

d) 手防护：戴橡胶耐油手套。

e) 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

- 8.3 消防措施

用泡沫、干粉灭火器及二氧化碳灭火器即可。

- 9  检验规则

9.1 检验分类与检验项目

本产品检验为出厂检验，出厂检验项目为表1中规定的技术指标。

9.2 组批

产品每生产一罐为一批。

9.3 判定规则

出厂检验结果应满足检验项目的技术要求，如有一项不符合本标准要求时，按 GB/T 4756 的规则重新取样进行复检，复检结果如仍有一项不符合技术要求时，则判该批产品不合格。