混合动力车用汽油

Gasoline for Hybrid electric vehicle

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国内燃机学会  发布

ICS 27.020

团体标准

T/CSICE XXXX-20XX

CCS J 92

目　　次

前  言	III

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	5

4　产品分类	5

5　技术要求和试验方法	5

6　取样	6

7　包装、标志、运输和贮存	6

8　安全	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国内燃机学会标准管理部提出。

本文件由中国内燃机学会归口。

本文件起草单位：燃擎智创科技（苏州）有限公司、山东京博新能源控股发展有限公司、清华大学、黄河三角洲京博化工研究院有限公司、山东京博石油化工有限公司。

本文件主要起草人：祝伟、孙运才、徐林勋、帅石金、李雁飞、姜雪丽、卢梦林、董凯悦。

本文件于XXXX年首次发布。

混合动力车用汽油

警告：本文件的应用可能涉及到某些有危险性的材料、操作和设备，但未对与此有关的所有安全问题都提出建议。因此，用户在使用本文件之前有责任制定相应的安全和防护措施，并确定相关规章限制的适用性。

1　范围

本标准规定了混合动力车用汽油的技术要求和试验方法、取样、标志、包装、运输和贮存、安全及标准的实施。

本标准适用于点燃式发动机使用的、由石油制取或由石油制取的加有改善使用性能的添加剂组成的混合动力车用汽油。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB 17930  车用汽油

GB/T 259  石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 260  石油产品水分测定法

GB/T 503  汽油辛烷值测定法  马达法

GB/T 511  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885  石油计量表

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 5487  汽油辛烷值测定法  研究法

GB/T 6536  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8017  石油产品蒸气压的测定  雷德法

GB/T 8018  汽油氧化安定性的测定  诱导期法

GB/T 8019  燃料胶质含量的测定  喷射蒸发法

GB/T 8020  汽油铅含量测定法  原子吸收光谱法

GB/T 11132  液体石油产品烃类测定  荧光指示剂吸附法

GB/T 11140  石油产品硫含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 28768  车用汽油烃类组成和含氧化合物的测定  多维气相色谱法

GB 30000.7—2013  化学品分类和标签规范  第7部分：易燃液体

GB/T 30519  轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定  多维气相色谱法

GB/T 33647  车用汽油中硅含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 34100  轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定  紫外荧光法

NB/SH/T 0164  石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

NB/SH/T 0174  芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法  博士试验法

NB/SH/T 0663  汽油中醇类和醚类化合物的测定  气相色谱法

SH/T 0253  轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U型振动管法）

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0693  汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法）

SH/T 0711  汽油中锰含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0712  汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0713  车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

SH/T 0720  汽油中含氧化合物测定法（气相色谱及氧选择性火焰离子化检测器法）

SH/T 0794  石油产品蒸气压的测定  微量法

SH/T 1757  工业芳烃中有机氯的测定  微库仑法

ASTM D7039  汽油、柴油、喷气燃料、煤油、生物柴油、生物调合柴油，以及乙醇汽油中硫含量的测定（单波长色散 X 射线突光光谱法）（Standard Test Method for Sulfur in Gasoline，Diesel Fuel，Jet Fuel,Kerosine,Biodiesel,Biodiesel Blends,and Gasoline—Ethanol Blends by Monochromatic Wave-length Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry )

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　产品分类

混合动力车用汽油按研究法辛烷值设定95号一个牌号。

5　技术要求和试验方法

5.1　混合动力车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。混合动力车用汽油中不应含有任何可导致混合动力汽车无法正常运行的添加物或污染物。

5.1　混合动力车用汽油的技术要求和试验方法见表1。

表１　混合动力车用汽油技术要求和试验方法

| 项目 |  |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗爆性a | 研究法辛烷值（RON） | 不小于 | 95 | GB/T 5487 |
|  | 抗爆指数（RON+MON）/2 | 不小于 | 90 | GB/T 503 GB/T 5487 |
| 铅含量a/（g/L） |  | 不大于 | 0.005 | GB/T 8020 |
| 馏程 | 10%蒸发温度/℃ |  | 70 | CB/T 6536 |
|  | 50%蒸发温度/℃ |  | 110 |  |
|  | 90%蒸发温度/℃ |  | 180 |  |
|  | 终馏点/℃ | 不高于 | 205 |  |
|  | 残留量（体积分数）/% | 不大于 | 2 |  |
| 蒸汽压b/kPa 11月1日~ 4月30日 5月1日~ 10月31日 |  |  | 50 ~ 70 50 ~ 65 | SH/T 0794 |
| 胶质含量/（mg/100mL） 未洗胶质含量（加入清净剂前） 溶剂洗胶质含量 |  | 不大于 不大于 | 30 5 | GB/T 8019 |
| 诱导期/min |  | 不小于 | 800min | GB/T 8018 |
| 硫含量c/（mg/kg) |  | 不大于 | 10 | SH/T 0689 |
| 硫醇（博士试验） |  |  | 通过 | NB/SH/T 0174 |
| 铜片腐蚀（50℃，3h）/级 |  | 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
| 水溶性酸或碱 |  |  | 无 | GB/T 259 |
| 机械杂质及水分d |  |  | 无 | 目测 |
| 苯含量e（体积分数）/% |  | 不大于 | 0.8 | SH/T 0713 |
| 芳烃含量f（体积分数）/% |  | 不大于 | 35% | GB/T 30519 |
| 烯烃含量f（体积分数）/% |  | 不大于 | 10% | GB/T 30519 |
| 氧含量g（质量分数）/% |  |  | 1.8% ~ 2.7% | NB/SH/T 0663 |
| 甲醇含量a（质量分数）/% |  | 不大于 | 0.2 | NB/SH/T 0663 |
| 锰含量a/（g/L） |  | 不大于 | 0.002 | SH/T 0711 |
| 铁含量a/（g/L） |  | 不大于 | 0.01 | SH/T 0712 |
| 硅含量a/（mg/kg） |  | 不大于 | 1 | GB/T 33647 |
| 氯含量/（mg/kg） |  | 不大于 | 5 | SH/T 1757 |
| 密度h/（20℃）/（kg/m3） |  |  | 720 ~ 775 | SH/T 0604 |
| a 本汽油中，不得人为加入甲醇以及含铅、含铁和含锰等添加剂。 b 也可采用GB/T 8017，在有异议时，以GB/T 8017方法为准。 c 也可采用GB/T 11140、SH/T 0253、ASTM D7039进行测定，在有异议时，以SH/T 0689方法为准。 d 将试样注入100mL玻璃量简中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。在有异议时，以GB/T 511和GB/T 260测定结果为准。 e 也可采用GB/T 28768、GB/T 30519、SH/T 0693，在有异议时，以SH/T 0713测定结果为准。 f 可用GB/T 11132、GB/T 28768、NB/SH/T 0741方法测定，在有异议时，以GB/T 30519测定结果为准。 g 也可采用SH/T 0720 进行测定，在有异议时，以NB/SH/T 0663方法为准。 h 也可采用GB/T 1884、GB/T 1885，在有异议时，GB/T 1884、GB/T 1885方法为准。 |  |  |  |  |

6　取样

取样按GB/T 4756进行，取4L作为检验和留样用，取样后应避光储存。

7　包装、标志、运输和贮存

7.1　向用户销售的符合本标准要求的车用汽油所使用的加油机都应明确标示“95号混合动力车用汽油”，并应标识在消费者可以看见的地方。

7.2　混合动力车用汽油属于易燃液体，产品标志，包装、运输和储存及交货验收按SH 0164、GB30000.7-2013和GB 190进行。

8　安全

混合动力车用汽油属于易燃液体，其危险说明和防范说明见GB 30000.7-2013中附录D。

T/CSICE XXX-XXX