发动机进排气海拔模拟测试条件方法

Engine intake and exhaust altitude simulation test condition method

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国内燃机学会  发布

ICS 27.020

团体标准

T/CSICE XXXX-20XX

CCS J 92

目　　次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	2

4.1　环境条件	2

4.2　压力调节性能要求	2

4.3　温度调节性能要求	2

4.4　湿度调节性能要求	2

5 系统调整方法	2

5.1　增压器适应性调整要求	2

5.1.1　涡轮增压器拉杆螺母调节	2

5.1.2　涡轮增压器废气旁通装置调整方法	2

5.1.3　其他调整方式	3

5.2  曲轴箱压力适应性调整要求	3

5.3  发动机进排气管路适应性调整要求	3

5.4  试验设备适应性调整要求	3

5.5  测试边界条件适应性调整要求	3

附录A（规范性） 注意事项	4

附录B（资料性） 进排气海拔模拟工作原理与构成	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国内燃机学会标准管理部提出。

本文件由中国内燃机学会归口。

本文件起草单位：中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XX、XX、XX、XX。

本文件于XXXX年首次发布。

发动机进排气海拔环境模拟测试条件方法

警告：本标准的应用可能涉及到某些有危险性的材料、操作和设备，但未对与此有关的所有安全问题都提出建议。因此，用户在使用本标准之前有责任制定相应的安全和防护措施（见附录A），并确定相关规章限制的适用性。

1　范围

本文件规定了发动机采用进排气海拔模拟不同海拔标定开发测试的条件方法。

本文件适用于发动机采用进排气海拔进行模拟不同海拔工况的高原标定与性能测试。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 11325-2013 内燃机涡轮增压器执行器技术规范

T/CSICE 002-2023 重型车用发动机污染物排放测量（高原）法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

进排气海拔模拟系统　intake and exhaust altitude simulation system

通过在发动机进气口之前增加风机、空调及控制器、排气口之后增加风机和控制器，调节发动机进排气压力、温度和湿度，模拟不同海拔下的大气环境，实现模拟发动机工作在不同海拔测试的控制系统。

3.2

涡轮增压器废气旁通装置　turbocharger exhaust bypass device

通过压气机出口压力和环境压力的压力差控制废气旁通阀的开启和关闭状态来调整进气增压压力。

3.3

进气控制单元　intake control unit

进排气海拔模拟系统中用于调节发动机进气压力、温度和湿度的装置，通过施加正压模拟低海拔至高海拔范围内的进气环境，确保进气状态符合目标海拔工况要求。

3.4

排气控制单元　exhaust control unit

进排气海拔模拟系统中用于调节发动机排气管路压力的装置，通过抽负压调控涡轮后端压力，配合进气条件控制单元，模拟不同海拔下发动机的进排气环境条件。

4　技术要求

4.1　环境条件

- 环境温度：-50℃～50℃

- 相对湿度：≤85%RH

4.2　压力调节性能要求

- 模拟海拔条件：0-5600米

- 进排气压力调节范围:50kPa～101.3kPa

- 动态进气压力响应时间：≤3s

4.3　温度调节性能要求

- 温度调节范围：-50℃～50℃（发动机进气口）

- 进气空气温度稳定并达到温度控制精度内的时间小于60秒

4.4　湿度调节性能要求

- 相对湿度调节范围：15%RH～85%RH

- 进气空气湿度稳定并达到湿度控制精度内的时间小于120秒

- 系统调整方法

5.1　增压器适应性调整要求

在进行发动机不同海拔下的进排气海拔模拟测试时，若发动机的增压器为废气涡轮增压器，需保证在不同模拟海拔条件下增压器旁通阀执行器运行正常，可采用以下方法对增压器进行适应性调整。

5.1.1　涡轮增压器拉杆螺母调节

通过旋转拉杆螺母调整压杆长度调节旁通阀执行器中弹簧的预紧力，抵消进行各个模拟海拔下膜片弹簧大气环境端腔体与进排气海拔模拟的压力差。

调节在测试地海拔下进行各模拟海拔时需要的拉杆长度再进行相应海拔测试（一般增压器厂家确认），增压器厂家需给出各个海拔下所对应的螺杆长度，也可通过给增压器执行器压气机端通过打压的方式采用千分表进行测量不同压差下拉杆的伸缩长度，拉杆长度与海拔高度标定测量记录见表1。

表1 各个海拔下拉杆长度测量记录表

| 机型 | 档位 | 拉杆长度（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0m |  |  |
|  | 1000m |  |  |
|  | 2000m |  |  |
|  | 3000m |  |  |
|  | 4000m |  |  |
|  | 5000m |  |  |

5.1.2　涡轮增压器废气旁通装置调整方法

采用进排气海拔模拟发动机进排气压力，涡轮增压器控制阀压气机端与大气环境端压力不一致，影响废气旁通阀的开启。可通过在涡轮增压器废气旁通执行器大气环境端腔体上引出两个接口，一端接入进排气海拔模拟中，抵消腔体两端压力差，另外一端用于检测大气环境端腔体压力，保证大气环境端腔体压力与海拔模拟系统压力差＜2kPa，保证废弃旁通阀在进行各个模拟海拔高度试验时能够按照正常开度开启。压气机端密封性要求参照JB/T 11325-2013执行调整示意图见图1。

图1  改造示意图

5.1.3　其他调整方式

以上两种调整方法为通用性的方法，采用其他可将涡轮增压器调整到与实际海拔测试状态的方法均可。对于采用电子增压器可不需对增压器进行调整。

5.2  曲轴箱压力适应性调整要求

在进排气海拔模拟试验中，发动机进气侧施加正压、排气侧抽负压导致曲轴箱内外形成压差，影响曲轴箱通风系统正常工作，引发机油泄漏或通风失效。将曲轴箱与进排气海拔模拟进行压力匹配。曲轴箱与进排气海拔模拟管路连接管路中间安装油气分离器，防止过多机油进入进排气管路中。曲轴箱通风调整示意图见图2。

图2  曲轴箱通风示意图

5.3  发动机进排气管路适应性调整要求

发动机进排气管路应具备良好的密封性与足够的结构强度，满足不同海拔模拟工况下的进气排气环境要求。进气管路应避免长距离弯曲和节流瓶颈，确保气流均匀稳定。排气管路材料应耐温、耐压、抗老化，关键连接部位应采用法兰或快接接头，便于拆装与密封维护。对于进排气海拔模拟测试，需要在不同管路位置设置压力与温度测点，便于实时监控边界条件，保证测试准确性，保证进排气管路压力与设置海拔压力偏差在±2kPa以内。

5.4  试验设备适应性调整要求

进行发动机不同海拔的进排气海拔模拟测试需对测试相关设备进行适应性调整，确保设备能在模拟不同海拔试验时可正常采样且可保障测试结果的准确性。

5.5  测试边界条件适应性调整要求

采用进排气海拔模拟进行发动机不同海拔测试时，边界条件存在差异。需对发动机不同海拔测试的边界条件适应性调整，具体可参照 T/CSICE 002-2023 附录B的相关规定执行。

附　录　A
（规范性）
注意事项

A.1  机械安全

发动机台架安装，做好紧固件安全状态标志，每次试验前做好点检，确保发动机各部件都处于安全连接状态。

A.2  碳平衡监测

在模拟不同海拔发动机测试时，需对发动机台架的碳平衡进行实时监测，并设置±3%报警值，确保试验过程中进排气管路的密封性，保证模拟海拔试验正常开展。

A.3  曲轴箱压力

曲轴箱压力为模拟压力，为保证试验正常，需实时监测曲轴箱压力并设置停机限值，另外曲轴箱通风管接入进排气海拔模拟管路需安装油气分离器，避免过多机油进入进排气管路中。

附　录　B
（资料性）
进排气海拔模拟工作原理与构成

B.1  进排气海拔模拟工作原理

进排气海拔模拟通过控制发动机的进气和排气的压力来模拟发动机不同海拔下的环境条件，发动机进排气海拔模拟测试原理图如图1所示，通过模拟发动机进气系统入口和排气系统出口空气压力达到等效模拟发动机所处海拔的目的，进气条件控制单元对发动机进气压力管路进行加压模拟，而排气控制单元对排气管路抽负压，并通过将进气管路与排气管路连通，实现进气压力与排气压力联动，同时通过进排气管路的流量调节阀实现模拟压力的精确调整，使发动机在变工况下进排气压力稳定。通过将进排气海拔模拟系统、测功机、排放测试系统等相关设备集成至发动机台架主控系统，完成整个发动机进排气海拔模拟测试台架搭建。

图3 发动机进排气海拔模拟测试原理图

B.2  进排气海拔模拟工作模式

B.2.1 常压模式

该模式下只运行进气条件控制单元，进气条件控制单元不需对发动机进气管路施加正压，进气风压由开关阀2旁通泄压。此模式用于进行设备处在的海拔环境测试，不进行压力模拟，进气条件控制单元仅控制发动机的进气温度和湿度条件。

图4 常压模式工作原理图

B.2.2 加压模式

只有在需要模拟比环境压力更低海拔压力的情况才需要此模式，仅需运行进气条件控制单元并对发动机进气管路施加正压，开关阀2关闭，一部分气体通过开关阀3进入排气，通过调节阀1和调节阀4的开度调节保证进排气正压力一致，同时进气条件控制单元还需控制发动机的进气温度和湿度条件。

图5 加压模式工作原理图

B.2.3 负压模式

在模拟比环境压力更高海拔压力的时候运行此模式，此模式需同时运行进气条件控制单元和排气控制单元。进气条件控制单元为发动机提供足够的进气流量和温湿度条件，一部分气体通过开关阀3进入排气，排气控制单元通过抽负压风机来给管路抽取负压，开关阀2关闭，通过调节阀1和调节阀4的开度调节保证进排气负压力一致。

图6 负压模式工作原理图

B.3  进排气海拔模拟构成

B.3.1 进气条件控制单元结构

进气条件控制单元主要用于调节发动机进气压力、温度和湿度，模拟从不同海拔下的进气环境。其核心组件包括：进气过滤器、加压风机、热交换器、加热器、加湿装置、变频控制器及传感器模块等。

当需模拟比环境压力更低海拔压力环境条件时，为补偿当地大气压力、实现更低海拔工况模拟，需通过加压风机向发动机进气管路施加正压。新鲜空气经加压风机升压后，由调压阀调节至目标压力，随后进入热交换器进行冷却除湿，再经加热器升温至设定温度。如有湿度控制需求，可通过蒸汽加湿装置调节相对湿度。最终，经多参数协同调控的空气输送至发动机进气口，出口处设置压力、温度、湿度传感器，实现闭环反馈控制，确保环境参数稳定可控。

图7 进气条件控制单元结构

B.3.2 排气控制单元结构

排气控制单元用于调节发动机排气负压，模拟高海拔下进排气管路的低压环境，确保发动机增压器系统响应特性与真实高原工况一致。主要由抽风机、热交换器、颗粒过滤器、消声器、风机变频器及压力测量模块等组成。

由于发动机燃烧后排气温度较高，直接进入抽风机可能造成设备损坏，因此排气首先经过热交换器降温，再通过颗粒过滤器去除碳烟等杂质，随后进入抽风机。抽风机通过调节转速（由变频器控制）实现排气管路负压的精确调控，以匹配目标海拔对应的排气压力。最后，废气通过消声器降噪后排入室外或排放系统。

图8 排气控制单元结构

T/CSICE XXX-XXX